Óbudai Egyetem

Keleti Károly Gazdasági Kar

Tantárgy: Termelésmenedzsment

Tanár: Dr. Bujdosó László

Termelésmenedzsment

Házi feladat

Sándor Mária

YAY4KO

Műszaki menedzser szak

Távoktatás tagozat

2010/2011. I. félév

65. csoport

Kapacitásszámítás:

Egy töltősor 1 literes üvegpalackokba tölt üdítőitalt, azt felcímkézi és 12 üvegből álló

rekeszekbe csomagolja. A palackozó üzem napi 12 órát dolgozik. A rendszer a következő műveleti helyekből áll:

- két töltőgép, amelyeknek mindegyike 100 litert képes percenként 1 literes

üvegpalackokba tölteni. A karbantartás napi egy órát vesz igénybe.

- három címkéző berendezés, amelyek mindegyike óránként 3000 üveget címkéz fel. A napi karbantartási időigény gépenként 30 perc.

- egy csomagoló műveleti hely, ahol a berendezés 10000 rekeszt készít naponta.

a.) Mekkora a sor tervezési kapacitása?

b.) Mekkora a sor effektív kapacitása?

c.) Ha a sor az effektív kapacitáson dolgozik, mekkora az egyes műveleti helyek

kihasználtsága?

d.) Azon a napon, amikor a sor 70000 üveget gyártott, mekkora volt az egyes műveleti helyek hatékonysága?

Megoldás:

Töltőgépek: 2 gép, 100 liter/perc, 1 óra karbantartás

Cimkéző gépek: 3 gép, 3000 üveg/óra, 30 perc karbantartás

Csomagolás: 10000 rekesz/nap

a.) A sor tervezési kapacitása az egyes munkahelyek tervezési kapacitásának a minimuma.

Ezt szűk keresztmetszetnek hívjuk, a köznyelv „leggyengébb láncszem”-ként ismeri.

Az ismert összefüggést Qtervezési=N×D×S×H×60M mindegyik gépre kiszámítva kapjuk:

Töltőgépek: 2*100*60 *12= 144000 üveg/nap

Címkéző gépek: 3*3000*12 = 108000 üveg/nap

Csomagolás: 10000*12 = 120000 üveg/nap

A minimumukat véve (melyik a legszűkebb keresztmetszet):

A sor tervezési kapacitása: MIN { 144000; 108000; 120000 } = 108000

b.) Az effektív kapacitás figyelembe veszi a tervezett időkiesést (karbantartás):

Hasonlóképpen a Qeffektív=N×D×S×H×60×1-mp100×prM szerint, minden műveleti helyre:

Töltőgépek: 2*100*60*11 = 132000 üveg/nap

Címkéző gépek: 3*3000*11.5 = 103500 üveg/nap

Csomagolás: 10000*12 = 120000 üveg/nap

A sor tervezési kapacitása: MIN { 132000; 103500; 120000 } = 103500

c.) Ha a sor effektív kapacitáson dolgozik, akkor az egész sor - és így minden munkahely is

- 103500 üveget gyárt naponta. Így az egyes munkahelyek kapacitáskihasználása:

Töltőgépek: 103500/144000 = 0.719 = 71.9 %

Címkéző gépek: 103500/108000 = 0.958 = 95.8 %

Csomagolás: 103500/120000 = 0.863 = 86.3 %

d.) Napi 70000 üveg gyártása esetén az egyes műveleti helyek hatékonysága a

Hatékonyság=Tényleges kibocsátás  képlettel számítva:

Effektív kapacitás

Töltőgépek: 70000/132000 = 0.530 = 53 %

Címkéző gépek: 70000/103500 = 0.676 = 67.6 %

Csomagolás: 70000/120000 = 0.583 = 58.3 %

Sorállási rendszer:

A Veréb Légitársaság raktárában egy raktáros feladata, hogy a szerelőket kiszolgálja. A raktáros átlagosan óránként 12 szerelő kiszolgálására képes. A szerelők átlagosan 6 percenként fordulnak valamilyen szerszám- vagy alkatrészigénnyel a raktárhoz.

Számítsa ki a sorban állásra jellemző mutatókat! Mekkora esélye van annak, hogy a szerelőknek több mint fél óráig kell sorban állniuk? Milyen valószínűséggel tartózkodnak négyen a raktárban?

Megoldás:

! az idők mértékegységeit egységesíteni kell. Itt az érkezési ütem λ percekben, a kiszolgálási ütem pedig órában adott. A raktáros óránként 12 szerelő kiszolgálására képes, így μ = 12 óránként. Ha a szerelők átlagosan 6 percenként keresik föl a raktárt, akkor az érkezési ütem       λ = 12 óránként.

- Raktárkihasználási ráta: ρ=λMμ=101×12=0,833

- Átlagos várakozási idő (sorállás és kiszolgálás): WS=Wq+1μ=1μ−λ=112−10=0,5 óra/szerelő

- Átlagos sorban állási idő: Wq+λμ(μ−λ)=1012(12−10)=0,417

- Raktárban kiszolgált szerelők átlagos száma: LS=ρ1−ρ=0,8330,167=5fő

- Kiszolgálásra várók (sorban állók) átlagos száma: Lq=ρ21−ρ=0,83320,167≈4,17 fő

- Annak valószínűsége, hogy a raktárosnak nincs dolga (üresjárat): P0=1-r=1-0,833=0,167

- Annak valószínűsége, hogy a raktáros mást szolgál ki (várni kell az alkatrészre): ρ=0,833

- Annak valószínűsége, hogy több mint fél óráig kell várni a raktárban: PT'≥t'=e(10−12)1/2=1e=0,368=36,8%

- Annak valószínűsége, hogy több mint négy szerelő tartózkodik a raktárban: P(4)=ρN(1-ρ)=0,8334(1-0,833)=0,0804

Lineáris programozás:

Egy hajtóműveket összeszerelő üzem a következő év első hat hónapjára készíti el az aggregált termelési tervet. Az előre jelzett igény az alábbi táblázatban látható:

| HÓNAP | MUNKANAPOK SZÁMA | ELŐRE JELZETT IGÉNY |
| --- | --- | --- |
| Január | 20 | 1280 |
| Február | 24 | 640 |
| Március | 18 | 900 |
| Április | 26 | 1200 |
| Május | 22 | 2000 |
| Június | 15 | 1400 |

Jelenleg (az év végén decemberben) 300 dolgozót alkalmaznak az üzemben és az év végi

raktárkészlet 500 db. A június végi raktárkészletet az igény várható növekedése miatt 600 db

– ra szeretnék beállítani.

Egy munkás felvétele a betanítási és egyéb adminisztrációs költségek miatt 50.000 Ft-ra

becsülhető. Ugyanakkor az elbocsátás költsége 100.000Ft egy főre. A készlettartási költség

átlagosan 8.000Ft darabonként egy hónapra.

Tapasztalati érték, hogy egy 22 munkanapos hónapban, 76 munkás, 245 db. terméket szerelt

össze (Kapacitás = 245/76/22 = 0,1465 db/fő/hó).

Készítsünk termelési terv változatokat!

Megoldás:

Több különböző stratégiát választhatunk, melyek közös nevezője, hogy mindegyikkel a lehető

legalacsonyabb összköltséget szeretnénk elérni. Az alábbi táblázatok néhány lehetséges

stratégia adatait tartalmazzák.

Zéró raktárkészlet stratégia:

| A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hónap | Munkanapok száma | Egy munkás által összeszerelt termék | Előre jelzett nettó igény | A munkások minimális száma |
| Január | 20 | 2,931 | 780 | 267 |
| Február | 24 | 3,517 | 640 | 182 |
| Március | 18 | 2,638 | 900 | 342 |
| Április | 26 | 3,810 | 1200 | 315 |
| Május | 22 | 3,224 | 2000 | 621 |
| Június | 15 | 2,198 | 2000 | 910 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hónap | Munkások száma | Felvétel | Elbocsátás | Elkészült Termék/fő | Gyártott Menny. | Kumulált termelés | Kumulált igény | Készlet |
| Január | 267 |  | 33 | 2,931 | 783 | 783 | 780 | 3 |
| Február | 182 |  | 85 | 3,517 | 640 | 1423 | 1420 | 3 |
| Március | 342 | 160 |  | 2,638 | 902 | 2325 | 2320 | 5 |
| Árpilis | 315 |  | 27 | 3,810 | 1200 | 3525 | 3520 | 5 |
| Május | 621 | 306 |  | 3,224 | 2002 | 5527 | 5520 | 7 |
| Június | 910 | 289 |  | 2,198 | 2000 | 7527 | 7520 | 7 |
| Összesen |  | 755 | 145 |  |  |  |  | 30 |

A stratégia költsége: 755*50.000 + 145*100.000 + (30+600)*8.000 = 57.290.000Ft.

Állandó munkaerőszint stratégia:

|  | A |  | B |  | C |  | D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hónap |  | Kumulált nettó igény |  | Egy munkás által összeszerelt kumulált mennyiség |  | Minimális munkaerő igény (B/C) |  |
|  | Január |  | 780 |  | 2,931 |  | 267 |  |
|  | Február |  | 1420 |  | 6,448 |  | 221 |  |
|  | Március |  | 2320 |  | 9,086 |  | 256 |  |
|  | Április |  | 3520 |  | 12,896 |  | 273 |  |
|  | Május |  | 5520 |  | 16,120 |  | 343 |  |
|  | Június |  | 7520 |  | 18,318 |  | 411 |  |
| A |  | B |  | C | D | E |  | F |
| Hónap |  | Egy munkás által Összeszerelt termék |  | Havi gyártott mennyiség | Kumulatív termelés | Kumulált Nettó igény |  | Készlet |
| Január |  | 2,931 |  | 1205 | 1205 | 780 |  | 425 |
| Február |  | 3,517 |  | 1445 | 2650 | 1420 |  | 1230 |
| Március |  | 2,638 |  | 1084 | 3734 | 2320 |  | 1414 |
| Április |  | 3,810 |  | 1566 | 5300 | 3520 |  | 1780 |
| Május |  | 3,224 |  | 1325 | 6625 | 5520 |  | 1105 |
| Június |  | 2,198 |  | 903 | 7528 | 7520 |  | 8 |
| Összesen |  |  |  |  |  |  |  | 5962 |

A stratégia költsége: (411-300)*50.000 + (5962+600)*8.000 = 58.046.000Ft.

Az optimális megoldás lineáris programozással:

A modellben az alábbi változókat használjuk:

At  a „t” –ik hónapban felvett dolgozók száma,

Et  a „t” –ik hónapban elbocsátott dolgozók száma,

It  a „t” –ik hónap végi raktárkészlet,

Pt  a „t” –ik hónapban gyártott mennyiség,

Mt  a munkások száma a „t” –ik hónapban.

A célfüggvény: Min

A létszámra vonatkozó mellékfeltételek:

Létszám az 1. hónapban:   M1 – M0 = A1 – E1           M1 – M0 – A1 + E1 = 0

Létszám a 2. hónapban:     M2 – M1 = A2 – E2           M2 – M1 – A2 + E2 = 0

Létszám a 3. hónapban:     M3 – M2 = A3 – E3           M3 – M2 – A3 + E3 = 0

Létszám a 4. hónapban:     M4 – M3 = A4 – E4           M4 – M3 – A4 + E4 = 0

Létszám az 5. hónapban:   M5– M4 = A5 – E5            M5 – M4 – A5 + E5 = 0

Létszám a 6. hónapban:     M6 – M5 = A6 – E6           M6 – M5 – A6 + E6 = 0

Az igényre vonatkozó mellékfeltételek:

Igény az 1. hónapban:      P1 – I1 + I0 = 1.280

Igény a 2. hónapban:        P2 – I2 + I1 = 640

Igény a 3. hónapban:        P3 – I3 + I2 = 900

Igény a 4. hónapban:        P4 – I4+ I3 = 1200

Igény az 5. hónapban:      P5 – I5 + I4 = 2000

Igény a 6. hónapban:         P6 – I6 + I5 = 1400

A termelésre vonatkozó mellékfeltételek:

Termelés az 1. hónapban:      P1 = 2,931*M1                  P1 – 2,931*M1 = 0

Termelés a 2. hónapban:        P2 = 3,517*M2                  P2 – 3,517*M2 = 0

Termelés a 3. hónapban:        P3 = 2,638*M3                  P3 – 2,638*M3 = 0

Termelés a 4. hónapban:        P4 = 3,810*M4                  P4 – 3,810*M4 = 0

Termelés az 5. hónapban:      P5 = 3,224*M5                  P5 – 3,224*M5 = 0

Termelés a 6. hónapban:        P6= 2,198*M6                   P6 – 2,198*M6 = 0

Kezdeti feltételek:

Induló létszám:          M0 = 300,

Induló készlet:             I0 = 500,

Záró készlet:                I6 = 600,

A változók nem lehetnek negatívak:

A1,…,A6 ≥ 0;  E1,…,E6 ≥ 0;   I1,…,I6 ≥ 0;   P1,…,P6 ≥ 0;   M1,…M6 ≥ 0

Az optimális stratégia eredménye az alábbi táblázatban látható.

| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hónap | Munkások száma | Felvétel | Elbocsátás | Elkészült termék/fő | Gyártott menny. | Kumulált termelés | Kumulált igény | Készlet |
| Január | 273 |  | 27 | 2,931 | 800 | 800 | 780 | 20 |
| Február | 273 |  |  | 3,517 | 960 | 1760 | 1420 | 340 |
| Március | 273 |  |  | 2,638 | 720 | 2480 | 2320 | 160 |
| Április | 273 |  |  | 3,810 | 1040 | 3520 | 3520 | 0 |
| Május | 738 | 465 |  | 3,224 | 2379 | 5899 | 5520 | 379 |
| Június | 738 |  |  | 2,198 | 1622 | 7521 | 7520 | 1 |
| Összesen |  | 465 | 27 |  |  |  |  | 900 |

Az optimális stratégia költsége:465*50.000+27*100.000+(900+600)*8000=37.950.000 Ft.