2. feladat

Egy hőmérséklet szakasz átmeneti függvényének felvételekor a 2. ábrán látható átmeneti függvényhez jutott.

Válasszon szabályzóstruktúrát, majd állapítsa meg a választott szabályzó főbb paramétereit.

Gondolja át, hogyan változnak a szabályzás paraméterei, ha a választott paramétereket növeli, vagy csökkenti (túllendülés, szabályzási idő, stabilitás – fázistartalék, erősítés tartalék -).

As=0,4

Tu=0,1

Tg=1,6

2. ábra

A feladat elvégzéséhez szükséges ajánlások:

F. Piwinger:

| Ha TgTu>100⇒ P controller | 1,6/0,1=16 nem nagyobb mint 100 |
| --- | --- |
| Ha 7,4<TgTu<100⇒ PI controller | 7,4<16<100 |
| Ha 3,3<TgTu<7,4⇒ PID controller | 3,3<16 nem kisebb mint 7,4 |
| Ha 1,8<TgTu<3,3⇒ cascade | 1,8<16 nem kisebb mint 3,3 |
| Ha TgTu<1,8⇒ I controller | 16 nem kisebb mint 1,8 |

Chien-Hrones-Reswick

| Szabályozó struktúra | Kp | Ti | Td |
| --- | --- | --- | --- |
| P | 0,3TgTu | ∞ | 0 |
| PI | 0,35TgTu | 0,2⋅Tg | 0 |
| PID | 0,6TgTu | Tg | 0,5⋅Tu |

Kp=0,351,60,1=5,6

Ti=0,2∗1,6=0,32s

Átmeneti függvény: a rendszer válasza az időtartományban egységugrás bemenő jelre, vagyis ha u(t)=1(t), zérus kezdeti feltételek mellett;

A szabályzó kör stabil ha :

- A fázistolás kisebb mint 180°, amikor az erősítés nagyobb mint 1

- Az erősítés kisebb mint 1, amikor a fázistolás nagyobb mint 180°

Az erősítés növelésével instabilabb, de gyorsabb lesz a kör, az I csökkentésével pedig a maradék hiba hamarabb kiküszöbölődik, de lengésre hajlamosít